K320COMP.EXE Version 2.1

Beschreibung und Bedienung des Kit-Makro Compilers für das

EA KIT320-8 (monochrome) und EA KIT230F-8 (color)

Stand: 26. Januar 2004

# Was macht das Programm K320COMP.EXE ?

Dieses Programm ist ein Makro-Compiler für das EA KIT320 zum Erstellen der Makros sowie zum Einbinden von Zeichensätzen (Fonts) und  Bitmap-Bilder benötigt wird, um diese im Daten-Flash abzulegen.

Der Makro-Compiler

-	Übersetzt leicht lesbare und editierbare ASCII-Dateien in Makro-Codes

-	Wandelt Windows Bitmap-Grafiken (*.BMP), in Bilddaten für das EA KIT320

-	Bindet Zeichensätze ein (auch selbst als Text editierbar)

-	Linkt die Makro-Codes, Fonts und Bilder zusammen zu einer kompletten Daten-Flash Uploaddatei.

-	programmiert (optional) das Kit sofort an einer seriellen RS-232 Schnittstelle

-	übergibt/startet (optional) den Kitsimulator mit den neuen Makros

# Hardware Voraussetzungen für die Arbeit mit K320COMP.EXE

Sie benötigen einen PC (möglichst 386 oder höher) mit einer freien seriellen Schnittstelle. Auf der Festplatte sollte noch ca. 1MB Platz sein. Zum Erstellen der Makros ist ein einfacher ASCII-Editor (z.B. Textpad) erforderlich.

# Installation des Compilers

Legen Sie die Diskette EA DISK320 in Ihr Diskettenlaufwerk und starten Sie INSTALL.BAT. Diese Batchdatei richtet auf der Festplatte C: Ihres PCs ein Verzeichnis mit dem Namen C:\DISK320 ein. In dieses Verzeichnis werden alle nötigen Dateien von der Diskette kopiert. Wenn Sie die Dateien auf dem Laufwerk D: installieren wollen, rufen Sie INSTALL D auf.

Nun verbinden Sie das EA KIT320 mit der seriellen Schnittstelle des PCs. Das Modul benötigt zum Betrieb +5V (max. 800mA).

Für den Test der seriellen Verbindung empfehlen wir das Terminalprogramm LCDTERMINAL.EXE im Verzeichnis \DISK320. Starten Sie nun das Programm und wählen Sie z.B. COM1 mit 9600 Baud  oder zum Testen den KITSIMULATOR aus. Alle Tastendrücke der PC-Tastatur erscheinen nun auf dem LC-Display oder den KITsimulator. Befehle wie z.B. "Terminal Cursor On/Off" (ESC T C 0) können über die Escape-Taste ausgeführt werden. Versuchen Sie nun das Beispiel zur Befehlsanwendung aus dem Datenblatt EA KIT320 auf der Seite x. Alle Koordinatenangaben erreichen Sie über die Alt- Taste und den Nummernblock auf Ihrer PC-Tastatur (außer 0: Verwenden Sie für das binäre 0 die Funktionstaste F10). Alt-F4 beendet das Terminalprogramm. Sollte dieser Test nicht funktionieren, überprüfen Sie die Verbindung zum PC.

# Aufbau und Beschreibung der Dateien

Damit der Compiler korrekt funktioniert, benötigt er folgende Dateien:

-	Die Projektdatei *.KMC (Kit-Makro-Compiler)

-	evtl. benutzte Includedateien *.KMI (Kit-Makro-Inlude)

-	evtl. benutzte Fontdateien *.FXT

-	evtl. benutzte Bilddateien *.BMP

Diese Dateien stehen entweder direkt im Arbeitsverzeichnis oder die Datei wird mit dem kompletten Pfad angegeben.

## Projektdatei *.KMC und Includedateien *.KMI

erstellt man mit einem ASCII-Editor (z.B. Notepad, Textpad). Textverarbeitungssysteme wie WORD oder Word Perfect sind nur bedingt geeignet (Datei muß immer als "ASCII" oder "Nur Text" abgespeichert werden).

In den Projekt und Includedateien stehen die gewünschten Zeichensätze, Bilder, Makros und Befehle an das Display EA KIT320. Die Projektdatei wird dem Kit-Makro-Compiler als Parameter übergeben.

## Fontdateien *.FXT

Außer den internen Fonts sind noch eigene Fonts benutzbar (Compileranweisung FONT). Diese Fonts können mit einem Text-Editor geändert oder komplett neu erzeugt werden.

## Bilddateien *.BMP

Um Übertragungszeiten der seriellen Schnittstelle zu vermeiden, oder auch um Speicherplatz im Prozessorsystem zu sparen, können bis zu 256 Bilder im Display-internen Daten-Flash abgelegt werden (Compileranweisung PICTURE). Der Aufruf erfolgt über den Befehl "ESC U I" über die serielle Schnittstelle oder aus einem Makro heraus. Verwendet werden können alle Bilder im Windows BMP Format mir max 16 Farben (EA KIT320-8 nur S/W BMPs). Die Erstellung und Bearbeitung erfolgt über Standardsoftware wie z.B. Windows Paintbrush oder Photoshop.

# Makros

In einem Makro können mehrere Befehle zusammengefasst werden. Es gibt verschiedene Makrotypen:

-	Power-On-Makro
Das Power-On-Makro wird automatisch nach dem Einschalten des Grafikkits ausgeführt. Hier kann man z.B. den Cursor abschalten und einen Startbildschirm definieren.

-	Reset-Makro
Das Reset-Makro wird automatisch nach einem extern ausgelöstem Reset ausgeführt.

-	Watchdog-Makro
Das Watchdog-Makro wird automatisch nach einem internen Reset ausgeführt (z.B. im Fehlerfall nach Absturz durch statische Entladung).

-	Normal Makro (0..255)
Start per Befehl ESC M N über serielle Schnittstelle oder von einem anderen Makro aus. Es können auch mehrere hintereinander liegende Makros automatisch zyklisch aufgerufen werden (ESC M A, Movie, sich drehende Sanduhr, mehrseitiger Hilfetext).

-	Touch Makro (1..255)
Start bei Berührung eines Touchfeldes (nur bei Versionen mit Touch Panel TP) oder per Befehl.

-	Menü Makro (1..255)
Start bei Auswahl eines Menüeintrages oder per Befehl.

-	Bit Makro (1..8) bzw. (9..16)
Start bei Anlegen/Änderung einer Spannung an einzelnen Eingängen IN 1..8 (Bitweise) oder per Befehl. Die Bit-Makros 1..8 reagieren auf steigende Flanke, Bit-Makros 9..16 auf die fallende Flanke der Eingänge 1..8.

-	Port Makro (0..255)
Start bei Anlegen/Änderung einer Spannung an den 8 Eingängen IN 1..8 (binär kombiniert) oder per Befehl.

-	Matrix Makro (0..64)
Matrix-Makro 1..64: Start beim Drücken einer Taste. Matrix-Makro 0: Start beim Loslassen wenn keine Taste mehr gedrückt ist. Die Matrixtastatur wird an den Ein- und Ausgängen angeschlossen ist, es kann max. eine 8x8 Matrixtastaur angeschlossen werden.

-	Analog Makro (0..19) nur EA KIT320F-8 (color)
automatischer Start bei Änderungen/Verlgleiche der Anlogwerte AIN1 oder AIN2 oder per Befehl.

-	Prozess Makro (0..255) nur EA KIT320F-8 (color)
automatischer Start in bestimmten Zeitintervallen (0,1s bis 25s) oder per Befehl. Bis zu 16 unabhängige Prozesse können mit dem Befehl 'ESC MD ..'. definiert werden. Prozess-Makros werden nicht durch andere Befehle unterbrochen.

# Compiler Anweisungen

In den Dateien können Sie Anweisungen für den Compiler eintragen. Groß- und Kleinbuchstaben sind gleichwertig. Kommentare müssen mit einem Semikolon (;) beginnen.

KITxxx-x	Als erstes muß das benutzte KIT angegeben werden.
KIT320-8 oder KIT320F-8 (color)
Fehlt die Anweisung, dann wird das KIT320-8 als Default eingestellt.

DESTINATION: <Dateiname>	Der Name des erstellten Daten-Flash-Uploaddatei wird mit dieser Anweisung festgelegt.
Beispiel: DESTINATION: <NAMENEU.DF>
Fehlt die Anweisung, dann wird der Quelldateiname mit der Extension .DF benutzt (z.B. DEMO.DF).

SIMULATOR: <Dateiname>	Wenn diese Anweisung in der Datei steht, so wird die erzeugte Daten-Flash-Uploaddatei sofort zum Testen an den KITSIMULATOR übergeben.

Optional kann der Dateiname (inkl. Pfadabgabe)  angegeben werden, falls dieser sich in einem anderen Verzeichnis als der K320COMP.EXE befindet.

Beispiel: SIMULATOR

COMx: baudrate	x = 1 .. 9 für COM1 bis COM9. Wenn diese Anweisung in der Datei steht, so wird das Kit nach dem Compilerlauf an der Schnittstelle COM x  gesucht und programmiert. Die eingestellte Baudrate am Kit wird automatisch ermittelt. Mit baudrate kann zum Programmieren kurzfristig eine andere (schnellere) Baudrate eingestellt werden. Nach dem programmieren wird am Kit ein Reset durchgeführt und somit die Orginal Baudrate wieder eingestellt.
Gültige Werte für baudrate sind:
2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.
Beispiel: COM2: 115200

PICTURE: nr <Dateiname>	Bis zu 256 (nr=0..255) Bitmap-Bilder können im Daten-Flash abgelegt werden die dann mit dem Kitbefehl 'internes Bild laden' (ESC U I x1 y1 nr) zur Verfügung stehen.
Beispiel: PICTURE: 100 <EA2.BMP>

FONT: nr, <Dateiname>	Bis zu 10 eigene Zeichensätze (nr =7..16) können zu den internen Zeichensätzen verwendet werden. Dies sind als Fontdatei (*.FXT) erforderlich und lassen sich mit jeden Texteditor erzeugen.

Beispiel: FONT: 7, <TEST.FXT>

PATTERN: <Dateiname>	Soll zu den internen Mustern (1..16) eigene, selbstdefinierte verwendet werden, so sind diese als monospaced Fontdatei (*.FXT) mit 16x16 Pixel erforderlich. Eigene Muster im FXT-Format lassen sich mit jeden Texteditor erzeugen.

Beispiel: PATTERN:  <MUSTER.FXT>

BORDER: <Dateiname>	nur EA KIT320-8: Soll zu den internen Rahmen/Touchtasten (1..16) eigene, selbstdefinierte verwendet werden, so sind diese als monospaced Fontdatei (*.FXT) mit 24x24 Pixel erforderlich. Eigene Rahmen im FXT-Format lassen sich mit jeden Texteditor erzeugen.

Beispiel: BORDER:  <RAHMEN.FXT>

BORDER: nr, <Dateiname>	nur EA KIT320F-8 (color): Bis zu 20 eigene Rahmen/Touchtasten
(nr =21..40) können zu den internen Rahmen verwendet werden. Jeder dieser zusätzlichen Rahmen wird als 16 farbiges BMPs mit 24x24 Pixel hinterlegt.

Beispiel: BORDER: 3, <border21.bmp>

BUTTON: nr,<Dateiname1>,<Dateiname2>	nur EA KIT320F-8 (color): Bis zu 127 (nr =1..127) eigene Buttons können für Touchtasten verwendet werden. Jeder Button besteht aus 2 Bildern:

<Dateiname1> ist das Bild im gedrückten Zustand der Touchtaste
<Dateiname2> ist das Bild im normalen Zustand der Touchtaste
Beide Bilder müssen 16-farbige BMPs in den 16 KIT-Farben mit derselben Größe sein.

Beispiel: BUTTON: 21, <Check75x16_1.bmp>, <Check75x16_0.bmp>

POWERONMACRO:	Diese Anweisung legt das Power-On-Makro fest. Es wird automatisch nach dem Einschalten des Grafikkits ausgeführt. Hier kann man z.B. den Cursor abschalten und einen Startbildschirm definieren. Alle nachfolgenden Kitbefehle werden unter diesem Makro abgelegt.

RESETMACRO:	Diese Anweisung legt das Reset-Makro fest. Es wird automatisch nach einem extern ausgelöstem Reset ausgeführauto. Alle nachfolgenden Kitbefehle werden unter diesem Makro abgelegt.

WATCHDOGMACRO:	Diese Anweisung legt das Watchdog-Makro fest. Es wird automatisch nach einem internen Reset ausgeführt (z.B. im Fehlerfall nach Absturz durch statische Entladung). Alle nachfolgenden Kitbefehle werden unter diesem Makro abgelegt.

MACRO: nr	Diese Anweisung legt die aktuelle Makronummer fest. Bis zu 256 (nr=0..255) Makros können im Daten-Flash abgelegt werden. Alle nachfolgenden Kitbefehle werden unter dieser Makronummer abgelegt.
Beispiel: MACRO: 65

TOUCHMACRO: nr	Diese Anweisung legt die aktuelle Touchmakronummer fest. Bis zu 256 (nr=0..255) Touchmakros können im Daten-Flash abgelegt werden. Alle nachfolgenden Kitbefehle werden unter dieser Touchmakronummer abgelegt.
Beispiel: TOUCHMACRO: 77

PORTMACRO: nr	Diese Anweisung legt die aktuelle Portmakronummer fest. Bis zu 256 (nr=0..255) Makros können im Daten-Flash abgelegt werden. Alle nachfolgenden Kitbefehle werden unter dieser Portmakronummer abgelegt.
Beispiel: PORTMACRO: 24

BITMACRO: nr	Diese Anweisung legt die aktuelle Bitmakronummer fest. Bis zu 16 (nr=1..16) Makros können im Daten-Flash abgelegt werden. Alle nachfolgenden Kitbefehle werden unter dieser Bitmakronummer abgelegt.
Beispiel: BITMACRO: 4

MENUMACRO: nr	Diese Anweisung legt die aktuelle Menümakronummer fest. Bis zu 256 (nr=0..255) Makros können im Daten-Flash abgelegt werden. Alle nachfolgenden Kitbefehle werden unter dieser Menümakronummer abgelegt.
Beispiel: MENUMACRO: 5

MATRIXMACRO: nr	Diese Anweisung legt die aktuelle Matrixmakronummer fest. Bis zu 65 (nr=0..64) Makros können im Daten-Flash abgelegt werden. Alle nachfolgenden Kitbefehle werden unter dieser Matrixmakronummer abgelegt.
Beispiel: MATRIXMACRO: 46

ANALOGMACRO: nr	nur EA KIT320F-8 (color): Diese Anweisung legt die aktuelle Analogmakronummer fest. Bis zu 20 (nr=0..19) Makros können im Daten-Flash abgelegt werden. Alle nachfolgenden Kitbefehle werden unter dieser Analogmakronummer abgelegt.
Beispiel: ANALOGMACRO: 1

PROZESSMACRO: nr	nur EA KIT320F-8 (color): Diese Anweisung legt die aktuelle Prozessmakronummer fest. Bis zu 256 (nr=0..255) Makros können im Daten-Flash abgelegt werden. Alle nachfolgenden Kitbefehle werden unter dieser Prozessmakronummer abgelegt.
Beispiel: PROZESSMACRO: 12

INCLUDE: <Dateiname>	Mit dieser Anweisung kann eine Textdatei eingefügt werden. Dadurch ist es möglich ein Projekt auf mehrere Quelldateien aufzuteilen. Es empfiehlt sich eine sinnvolle Extension wie *.KMI (Kit-Makro-Inlude) zu verwenden.
Beispiel: INCLUDE: <MAKROS.KMI>

name = wert	Hier wird eine Konstante mit der Bezeichnung name ein wert  zugewiesen. Immer wenn in einem Parameter name steht, wird dieser mit dem zugewiesenen wert ersetzt. zB. INVERS = 3 danach kann der Grafikmodus so eingestellt werden: #V INVERS. Groß- wie Kleinschreibung ist übrigens auch hier gleichbedeutend.

#	Mit dem #-Zeichen (=ESC) wird ein Kitbefehl eingeleitet.

(zB. #ZL 10, 22, "Testtext" ) Hier wird die Zeichenkette Testtext an der Pixelkoordinate 10, 22 auf dem Display ausgegeben

# Compileranweisungen per Befehlszeile

Einige Anweisungen können auch per Befehlszeile übergeben werden. Zum Einen läßt sich über z.B. -C2 der Schnittstellenport auf COM2 umstellen oder per -B19200 eine Baudrate von 19.200 Baud erzwingen (normalerweise wird mit der in der KMC-Datei eingetragenen  Baudrate übertragen; wenn dort nichts definiert ist, wird die am Display eingestellte Baudrate verwendet). Soll eine bereits zu einem früheren Zeitpunkt kompilierte Daten-Flash Datei in ein Display geladen werden, wird der Compiler zusammen mit dieser Daten-Flash Datei *.DF gestartet. Das verhindert eine Neukompilierung.

Beispiel: K320COMP DEMO.DF -C2 -B19200

# Syntax und Definitionen für die Kitbefehle

- Kommentare müssen mit einem Strichpunkt beginnen.

- Groß- und Kleinschreibung ist gleichbedeutend.

-	Als Trennzeichen der Paramter eines Kit-Befehls wird das Komma ',' verwendet.

-	Das Esc-Zeichen ($1B, 27d) wird durch das Nummernsymbol '#' dargestellt. Das Escape-Zeichen muß immer als erstes Zeichen einer Zeile stehen (ausgenommen TAB und LEERZEICHEN). Danach folgen Befehlsbuchstaben und eventuelle Parameter.

- Es gelten die gleichen Befehle, Befehlsbuchstaben und Parameter wie im Datenblatt EA KIT30 aufgeführt.
Zwei  Ausnahmen erleichtern die Erstellung von Befehlszeilen:
1.) In Befehlen in denen eine  Zeichenkette ausgeben wird, muß nicht mehr das Zeichen <NUL> als Endekennung eingeben werden. Die <NUL> wird automatisch vom Compiler angehängt. Zum Beispiel #ZL 0,0,"Text"
2.) In den Befehlen Bytes senden (#SB), I2C-Bus schreiben (#IW), EEPROM schreiben (#EW) und Daten/Befehl an ein externes Display direkt ausgeben (#LB, #LD) darf die Anzahl der zu sendenden Bytes anz nicht angegeben werden; diese Zahl wird vom Compiler automatisch berechnet. Der Befehl lautet z.B. #SB "TEST"

- Alle Zahlen werden in Binärwerte umgewandelt (bei Koordinaten xx,yy 16-Bit sonst 8 Bit Werte). Es können dezimale, hexadezimale und binäre Zahlen geschrieben werden. z.B. dezimal: 163, HEX: $A3, BIN: %10100011

- Texte (Zeichenketten) müssen zwischen Anführungszeichen stehen (" oder '). ASCII-Nummern können auch direkt eingeben werden. 
Beispiel (Ausgaben von Test-text): #ZL 0,0, "Test", 45, 'Text'

- Wörter ohne Anführungszeichen gelten als Konstanten, welche zuvor definiert werden müssen. Der Name einer Konstanten darf bis zu 29 Zeichen lang sein und muss mit einem Buchstaben beginnen gefolgt von weiteren Buchstaben, Ziffern oder dem Unterstrich. Groß- wie Kleinschreibung ist gleichbedeutend. Es können bis zu 1024 Konstanten definiert werden.
Beispiel: ECKE_X= 5	; das Wort ECKE_X wird ab sofort durch den Wert 5 ersetzt

-	Die 4 Grundrechenarten +, -, * und / können auf Konstanten und Zahlen angewendet werden. Klammern können gesetzt werden, es gilt die Punkt-Vor-Strich Regelung.
Beispiel: #RL  ECKE_X , ECKE_Y , ECKE_X+BREITE , ECKE_Y+HÖHE-2

# Zusammenfügen aller Fonts, Bilder und Makros, Compilieren

Zur Erstellung der Daten-Flash Datei wird der Compiler mit K320COMP kmcdatei, wobei kmcdatei der Quelldateiname ist,  aufgerufen. Das Programm arbeitet dann alle Anweisungen und Befehle ab und erzeugt zusammen mit den Fonts und Bildern eine Daten-Flash Uploaddatei (Destination).

Anschließend programmiert der Compiler das Kit neu, falls dieses an der seriellen Schnittstelle angeschlosen ist.

Die erzeugte Uploaddatei kann auch direkt über die serielle Schnittstelle zum EA KIT320 kopiert werden (z.B. copy DEMO.DF /b COM2) und wird somit dauerhaft in das Daten-Flash programmiert.

# Fehlermeldungen

Während des Compilerlaufs auftretende Fehler werden am Bildschirm ausgegeben und in der Datei ERROR.OUT abgespeichert. Tritt ein Fehler auf, wird keine neue Daten-Flash  Uploaddatei erstellt; die alte Daten-Flash  Datei bleibt erhalten.

# Beispiel

; Demodatei

KIT320-8

Destination <DEMO.DF>

SIMULATION

COM2: 115200

;------------------------------------------------------------------------------

; Konstanten definieren

AUS =  0

EIN =  1

; interne Fontkonstanten

FONT4x6 = 1

FONT5x6 = 2

FONT6x8 = 3

FONT8x8 = 4

FONT7x12 = 5

FONT8x16 = 6

;------------------------------------------------------------------------------

; zusätzliche Fonts einbinden

BIGZIF = 7

Font: BIGZIF, <C:\DISK320\FONTS\ZIFFERN.FXT>

;------------------------------------------------------------------------------

; Bilder einbinden

Picture: 1  <EA2.BMP>0

;------------------------------------------------------------------------------

PowerOnMakro:

#TC EIN             ; Cursor sichtbar

#TF FONT7x12        ; Terminalfont einstellen

#UI 1,0,20

# Hinweis

Wenn viele Bilder eingebunden werden, kann es zum Überlaufen der Daten-Flash Datei kommen. Jedes Vollbild mit 320x240 Pixel benötigt (monochrom: 9600 Bytes; color: 38400 Bytes) im Daten-Flash Speicher. Zur Verfügung stehen ca. 500 kByte; d.h. rein rechnerisch können höchstens 53 monochrome bzw. 13 color Vollbilder abgespeichert werden. Um ein Überlaufen des Daten-Flash zu vermeiden, schneiden Sie Ihre Bilder so klein wie möglich aus (sodaß kein Rand mehr bleibt). Texte sollten nicht als Bilder abgelegt werden, sondern mit den internen Fonts gesetzt werden.

ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH (RS)